Neu:

fermacell Flüssigfolie ist jetzt zweifarbig verfügbar

Die neue Normenreihe DIN 18534 zur Innenraumabdichtung fordert jetzt beim Auftrag von Flüssigfolie eine optische Überprüfbarkeit des zweiten Auftrags. Mit der fermacell Flüssigfolie ist dies durch Einfärben des zweiten Anstrichs sehr einfach möglich.

Bäder und Sanitärräume sind einer regelmäßigen und intensiven Wasserbeanspruchung ausgesetzt. Wasserbeaufschlagte Flächen müssen daher dauerhaft vor Nässe geschützt werden. Die seit Juli 2017 gültige DIN 18534 zur Innenraumabdichtung enthält jetzt viele neue Vorgaben und Regelungen, um Böden und Wände sicher abzudichten und Feuchteschäden dauerhaft zu verhindern. Unter anderem wird darin eine optische Überprüfbarkeit des zweimaligen Aufbringens der Flüssigkeit gefordert.

Mit der fermacell Flüssigfolie ist dies durch Einfärben des zweiten Anstrichs sehr einfach möglich. Zukünftig ist den 5 kg und 20 kg Eimern ein Beutel mit Farbkonzentrat beigefügt sowie eine leicht verständliche Anleitung. Demnach erfolgt die Verarbeitung des ersten Anstrichs unverändert wie bisher in der Originalfarbe. Vor dem zweiten Anstrich wird das Farbkonzentrat in die restliche Flüssigfolie eingerührt. Der Farbton ändert sich dabei von Orange zu Rot-Orange. Die eingefärbte Flüssigfolie wird wie gewohnt satt auf die getrocknete 1. Farbschicht aufgetragen.

Die fermacell Flüssigfolie ist eine hochwertige Abdichtung gegen Feuchtigkeit durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich unter Fliesen, Platten, keramischen Belägen, Marmor und Naturstein. Sie ist gemäß der Beanspruchungsklasse A nach abP und ZDB-Merkblatt für Wandflächen mit hoher Beanspruchung, z. B. Wände in öffentlichen Duschen, zugelassen. Nach DIN 18534 darf die fermacell Flüssigfolie in den Wassereinwirkungs-klassen W0-I, W1-I und W2-I (Wand) sowie W0-I und W1-I (Boden) eingesetzt werden.

Die fermacell Flüssigfolie ist geeignet für verschiedenste Untergründe, wie z.B. für fermacell Gipsfaser-Platten, fermacell Powerpanel H2O, Powerpanel TE, Powerpanel TE Duschelemente und dem Powerpanel Gefälleset 2.0 sowie Gipsplatten, Putz, (Poren-) Beton oder Mauerwerk, Stein bzw. Estrich.

Fermacell GmbH

Düsseldorfer Landstraße 395 / 47259 Duisburg

www.fermacell.de / fermacell@jameshardie.de

Kontakt für die Redaktion:

Rita Jacobs

Public Relations und Kommunikation

Münsterstraße 341 / 40470 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-1717457 / Rita-Jacobs-PR@t-online.de

Bildmaterial

Die neue Normenreihe DIN 18534 zur Innenraumabdichtung fordert jetzt beim Auftrag von Flüssigfolie eine optische Überprüfbarkeit des zweiten Auftrags. Mit der fermacell Flüssigfolie ist dies durch Einfärben des zweiten Anstrichs sehr einfach möglich.

Bildnachweis: Fermacell GmbH